1.Ảnh 32 bit màu là ảnh ?

Sử dụng 4 kênh màu

Sử dụng 3 kênh màu

Không có ảnh màu như vậy

Có giá trị màu tương ứng là 32

2.Ảnh I được gọi là cân bằng “lý tưởng” nếu với mọi mức xám g, g’ ta có

h(g) < h(g’)

h(g) > h(g’)

h(g) = h(g’)

h(g) <> h(g’)

3.Ảnh màu 24 bit là ảnh

Ảnh sử dụng ba kênh màu mỗi kênh 8bit

Tất cả đều đúng

Tất cả đều sai

Sử dụng ba kênh màu: R(red), G(Green), B(Blue)

4.Ảnh màu là :

Ảnh có 3 kênh màu cơ bản, mỗi kênh màu là một ảnh nhị phân

Ảnh có 4 kênh màu, mỗi kênh màu là một ảnh xám

Ảnh có 1 kênh màu cơ bản là một ảnh xám

Ảnh có 3 kênh màu cơ bản, mỗi kênh màu là một ảnh xám

5.Ảnh màu là:

Ảnh được biểu diễn bằng ba ma trận các số nguyên với các phần tử nằm trong khoảng từ 0 tới 1.

Ảnh được biểu diễn bằng một ma trận các số nguyên.

Ảnh có 3 kênh màu, mỗi kênh là một ma trận các số nguyên có giá trị các phần tử nằm trong khoảng từ 0 đến 255.

Ảnh được biểu diễn bằng ba ma trận các số nguyên.

6.Ảnh nhị phân có thể biểu diễn được bao nhiêu màu khác nhau?

256              1                2                 16777

7.Ảnh nhị phân là :

Ảnh đen trắng có ba kênh màu

Ảnh màu có một kênh màu

Ảnh màu với mỗi kênh màu có giá trị màu của từng điểm ảnh tối đa là 1

Ảnh xám có mỗi điểm ảnh có cường độ sáng là 0 hoặc 1

8.Ảnh nhị phân là ảnh có:

Mỗi điểm ảnh chỉ có giá trị màu sắc là 0 hoặc 1

Mỗi điểm ảnh được biểu diễn bằng 1 xâu bit

Mỗi điểm ảnh được biểu diễn bằng 2 bit

Mỗi điểm ảnh có 0 hoặc 1 giá trị

9.Ảnh nhị phân, ảnh xám và ảnh màu lần lượt có giá trị bits per pixel là:

2, 8, 24

1, 8, 32

1, 8, 24

1, 16, 24

10.Ảnh sáng là ảnh :

Độ tương phản cao và mức xám gần với 0

Độ tương phản thấp và các mức xám gần với 0

Độ tương phản thấp và các mức xám gần với 255

Độ tương phản cao và các mức xám gần với 255

11.Ảnh tối là ảnh

Độ tương phản cao và các mức xám gần với 0

Độ tương phản thấp và các mức xám gần với 255

Độ tương phản cao và các mức xám gần với 255

Độ tương phản thấp và các mức xám gần với 0

12.Ảnh xám 8 bit thì mỗi điểm ảnh có giá trị là:

8           32           256           128

13.Ảnh xám có thể biểu diễn bao nhiêu màu khác nhau?

16.              16777216.            256.               2

14.Ảnh xám là

Một ma trận các số nguyên với giá trị của các phần tử nằm trong khoảng từ 0 tới 255

Một ma trận số nguyên trong khoảng từ 0 đến 2^8

Một ma trận số nguyên với giá trị các phần tử nằm trong khoảng từ 0 tới 8^2

Một ma trận số nguyên kích thước là 800*600

15.Ảnh xám là

Ảnh một kênh màu với độ sâu màu 8 bit

Ảnh một kênh màu với độ sâu màu 2 bit

Ảnh một kênh màu với độ sâu màu 16 bit

Ảnh một kênh màu với độ sâu màu 4 bit

16.Ảnh xám là ảnh có giá trị bits per pixel là

1.              8.              4.                2

17.Biến đổi Fourier có thể dùng để :

Biểu diễn ảnh bởi các sóng sin và cosin

Tách ảnh số thành nhiều thành phần ở các hướng và tỉ lệ khác nhau.

Cài đặt thuật toán nhân chập hiệu quả.

Nén ảnh.

18.Biến đổi Fourier dựa trên nguyên lý :

Biến đổi tín hiệu ảnh thành tín hiệu trong miền tần số

Bất cứ một hàm tuần hoàn nào cũng có thể biểu diễn dưới dạng một tổng có trọng số của các hàm tan/cosin có tần số và biên độ khác nhau

Bất cứ một hàm nào cũng có thể biểu diễn dưới dạng một tổng có trọng số của các hàm sin/cosin có tần số và biên độ khác nhau

Bất cứ một hàm tuần hoàn nào cũng có thể biểu diễn dưới dạng một tổng có trọng số của các hàm sin/cosin có tần số và biên độ khác nhau

19.Biến đổi logarit là thao tác nhằm

Tăng độ tương phản của ảnh

Tách đối tượng cần quan tâm khỏi phần còn lại của ảnh

Giảm giá trị của các điểm ảnh nằm trong vùng giá trị rất cao về miền giá trị thấp để biểu diễn ảnh

Làm nổi bật các chi tiết của ảnh

20.Biên là gì ?

Tập hợp các điểm biên là đường biên bao quanh đối ượng

Nế là ảnh đen trắng thì điểm biên là điểm đen có ít nhất 1 điểm trắng bên cạnh

Thay đổi đột ngột trong mức xám

Tất cả đều đúng

21.Biểu đồ tần suất (histogram) là gì

Thống kê số điểm ảnh của I với ngưỡng cho phép

Để tính tần suất xuất hiện của vùng ảnh

Thống kê tần suất (số giá trị) của mức xám g của ảnh I

Thống kê mức xám của ảnh trong một khoảng ngưỡng nào đó

22.Bits per pixel là đại lượng đo của thuộc tính nào của ảnh

Độ phân giải

Độ sâu màu

Tỉ lệ ảnh

Kích thước của ảnh

23.Bộ lọc Box Filter cho ảnh số

Rõ các biên

Sắc nét

Là phép lọc trung vị

Tương ứng phép lọc thông thấp

24.Bộ lọc nào cần thực hiện sắp xếp

Bộ lọc Gaussian

Bộ lọc trung vị

Bộ lọc trung bình

Ảnh một kenh màu với độ sâu màu 4 bit

25.Bộ lọc NonLocalMean nhằm

Làm ảnh sắc nét hơn

Không có đáp án đúng

Loại bỏ các nhiễu nhưng vẫn giữ lại các đặc trưng sắc nét của ảnh

Loại bỏ hoàn toàn nhiễu trong ảnh

26.Các bộ lọc có thể thực hiện bằng phép nhân chập là :

Bộ lọc trung vị và bộ lọc Gaussian

Bộ lọc trung bình và bộ lọc trung vị

Bộ lọc trung bình và bộ lọc Gaussian

Bộ lọc Gaussian và lọc thông cao

27.Các bộ lọc làm mịn ảnh có đặc điểm

Làm giảm nhiễu và tăng cường độ sắc nét của ảnh

Loại bỏ nhiễu nhưng cũng làm mất đi các đặc điểm sắc nét của ảnh

Tăng cường độ sắc nét của ảnh ​

Làm giảm độ sắc nét của ảnh

28.Các bộ lọc làm sắc nét ảnh có đặc điểm

Tổng các phần tử của nhân bằng 0

Các phần tử của nhân đều âm

Các phần tử của nhân đều không âm

Tổng các phần tử của nhân bằng 1

29.Các đặc điểm nổi bật của thuật toán

K-Mean:

Luôn cho kết quả tối ưu nhất.

Đơn giản và cho kết quả tốt nhất.

Nhanh, luôn hội tụ, đơn giản.

Nhanh và cho kết quả tối ưu nhất.

30.Các kỹ thuật xử lý ảnh nhằm ?

Tất cả đều đúng

Tăng giảm độ sắc nét của ảnh

Nâng cao chất lượng ảnh

Nén ảnh

31.Các mối liên kết giữa các điểm ảnh được sử dụng để làm gì?

Xác định sự ràng buộc về vị trí

Xác định sự ràng buộc về cường độ sáng

Xác định các điểm lân cận

Xác định giới hạn của đối tượng vật thể hoặc xác định vùng trong một ảnh

32.Các nhân dùng để lấy đạo hàm ảnh là

Các bộ lọc làm mịn ảnh

Các bộ lọc làm sắc nét ảnh theo một hướng xác định

Các bộ lọc thông cao

Các bộ lọc thông thấp

33.Các phép toán logic thực hiện trên ảnh nhằm :

Lấy một phần của ảnh hoặc để tạo các hiệu ứng

Tăng độ tương phản

Lọc nhiễu trong ảnh

Tăng cường độ sáng

34.Các phép toán sử dụng toán tử không gian để ?

Làm trơn hoặc mờ ảnh

Phát hiện biên

Làm nét ảnh

Tất cả đều đúng

35.Cho ảnh I có giá trị như sau : [1 2 0 ; 1 0 0 ; 2 2 1] Mẫu nhân chập T là : [1 0 0 ; 0 1 1 ; 1 0 1] Kết quả nhân chập sẽ bằng :

4.                         5.                    3.                      9

36.Cho ảnh I có giá trị như sau : [2 4 3 ; 5 7 2 ; 7 6 2] Mẫu nhân chập T là : [1 0 0 ; 0 1 1 ; 1 0 1] Kết quả nhân chập sẽ bằng :

11.                  20.                       38.                     19

37.Cho ảnh I có giá trị như sau : [2 4 3 ; 5 7 2 ; 7 6 2] Mẫu nhân chập T là : [1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9] Kết quả nhân chập sẽ bằng :

201.          Không xác định.            22.             102

38.Cho ảnh I có giá trị sau: I = [41 9 3 ; 186 29 21 ; 43 56 1].Giá trị trung bình với cửa số lọc 3x3 là :

Không xác định.       439.             79.            43.2

39.Cho ảnh số kích thước 3x3 : [10 8 1 ; 13 7 5 ; 2 8 13]. Độ tương phản của ảnh là : (Gợi ý : Độ tương phản = mức xám cao nhất - mức xám thấp nhất)

12.              1.                 0.                 13

40.Cho ảnh số kích thước 3x3: [0 4 5; 9 8 15; 10 2 13], độ tương phản của ảnh là:

13.              15.                1.                   2

41.Cho ảnh xám kích thước 3x3 : I = [100 180 11 ; 167 8 24 ; 43 70 210] Ảnh âm bản tương ứng là :

[155 75 242 ; 88 247 231 ; 212 185 45]

[115 75 244 ; 88 247 231 ; 212 185 45]

[155 75 244 ; 88 247 231 ; 212 165 45]

[155 75 244 ; 88 247 231 ; 212 185 45]

42.Cho ảnh xám kích thước 3x3 : I = [177 8 195 ; 81 112 203 ; 243 97 47] Ảnh âm bản tương ứng là

[78 247 60 ; 174 143 52 ; 12 158 218]

[78 247 60 ; 164 143 52 ; 12 158 208]

[79 247 60 ; 174 143 52 ; 12 158 208]

[78 247 60 ; 174 143 52 ; 12 158 208]

43.Cho ảnh xám kích thước 3x3 : I = [202 9 123 ; 245 217 193 ; 167 239 190] Ảnh âm bản tương ứng là :

[53 246 82 ; 10 38 62 ; 88 19 65]

[53 246 82 ; 10 38 66 ; 88 16 65]

[53 246 132 ; 10 38 62 ; 88 16 65]

[53 264 82 ; 10 38 62 ; 88 16 65]

44.Cho ảnh xám kích thước 4x4 I = [107 167 173 167 ; 234 9 193 43 ; 202 217 190 180 ; 245 239 100 8] Kết quả của phép lọc trung bình với nhân kích thước 3x3 sẽ là :

[0 0 0 0 ; 0 166 149 0 ; 0 111 131 0 ; 0 0 0 0]

[0 0 0 0 ; 0 166 149 0 ; 0 181 131 0 ; 0 0 0 0]

[0 0 0 0 ; 0 166 144 0 ; 0 181 131 0 ; 0 0 0 0]

[0 0 0 0 ; 0 156 149 0 ; 0 181 131 0 ; 0 0 0 0]

45.Cho ảnh xám kích thước 4x4 I = [107 167 173 167 ; 234 9 193 43 ; 202 217 190 180 ; 245 239 100 8] Kết quả của phép lọc trung vị với nhân kích thước 3x3 sẽ là :

[0 0 0 0 ; 0 193 173 0 ; 0 216 180 0 ; 0 0 0 0]

[0 0 0 0 ; 0 190 173 0 ; 0 202 180 0 ; 0 0 0 0]

[0 0 0 0 ; 0 194 173 0 ; 0 217 180 0 ; 0 0 0 0]

[0 0 0 0 ; 0 193 173 0 ; 0 217 181 0 ; 0 0 0 0]

46.Cho ảnh xám kích thước 4x4 I = [208 161 245 245 ; 231 24 247 124 ; 32 71 40 204 ; 233 140 248 36] Kết quả của phép lọc trung bình với nhân kích thước 3x3 sẽ là :

[0 0 0 0 ; 0 140 151 0 ; 0 141 116 0 ; 0 0 0 0]

[0 0 0 0 ; 0 140 151 0 ; 0 141 126 0 ; 0 0 0 0]

[0 0 0 0 ; 0 138 151 0 ; 0 141 126 0 ; 0 0 0 0]

[0 0 0 0 ; 0 140 131 0 ; 0 141 126 0 ; 0 0 0 0]

47.Cho ảnh xám kích thước 4x4 I = [208 161 245 245 ; 231 24 247 124 ; 32 71 40 204 ; 233 140 248 36] Kết quả của phép lọc trung vị với nhân kích thước 3x3 sẽ là :

[0 0 0 0 ; 0 161 247 0 ; 0 140 124 0 ; 0 0 0 0]

[0 0 0 0 ; 0 208 161 0 ; 0 140 124 0 ; 0 0 0 0]

[0 0 0 0 ; 0 161 161 0 ; 0 140 124 0 ; 0 0 0 0]

[0 0 0 0 ; 0 161 161 0 ; 0 204 124 0 ; 0 0 0 0]

48.Cho ảnh xám kích thước 4x4 I = [181 167 245 192;193 41 87 65;70 30 149 129;174 127 57 178], kết quả của phép lọc trung vị với nhân 3x3 của ảnh trên sẽ là:

[0 0 0 0;0 129 129 0;0 87 87 0;0 0 0 0]

[0 0 0 0;0 149 119 0;0 87 87 0;0 0 0 0]

[0 0 0 0;0 149 129 0;0 87 87 0;0 0 0 0]

[0 0 0 0;0 149 129 0;0 77 87 0;0 0 0 0]

49.Cho lân cận ảnh số kích thước 3x3: [0 4 5; 9 8 15; 10 2 13], phần tử trung vị của lân cận là:

9.          10.          5.            8

50.Cho một ảnh có số các giá trị điểm ảnh nằm trong vùng từ 0-9 và có kích thước 4x4 như sau :​[0 1 7 6 ; 8 6 2 0 ; 9 8 7 4 ; 0 6 3 2]​Vector histogram của ảnh sẽ là :

[3 1 2 3 1 0 3 2 2 1]

[3 1 2 1 1 0 3 2 2 1]

[3 1 2 4 1 0 3 2 2 1]

[3 1 2 2 1 0 3 2 2 1]

51.Cho một ảnh có số các giá trị điểm ảnh nằm trong vùng từ 0-9 và có kích thước 4x4 như sau :​[0 1 8 6 ; 8 6 2 0 ; 9 8 7 4 ; 0 6 3 2]​Vector histogram của ảnh sẽ là :

[3 1 2 1 1 0 3 1 3 1 1]

[3 1 2 1 1 0 3 1 3 1]

[3 1 2 1 1 0 3 1 3]

[3 1 2 1 1 0 2 1 3 1]

52.Cho một ảnh số có các giá trị điểm ảnh nằm trong vùng 0-9 và có kích thước 4x4 như sau :​[8 1 4 6 ; 7 6 3 0 ; 5 8 9 4 ; 2 1 7 5] Vector histogram của ảnh là :

[1 2 2 1 2 2 2 2 2 1]

[1 2 1 1 2 2 2 2 1 1]

[1 2 1 1 2 2 3 2 2 1]

[1 2 1 1 2 2 2 2 2 1]

53.Cho một ảnh số có các giá trị điểm ảnh nằm trong vùng 0-9 và có kích thước 4x4 như sau : [5 8 1 3 ; 8 0 9 2; 6 3 5 1 ; 8 7 9 0] Vector histogram của ảnh sẽ là :

[2 2 0 3 0 2 1 1 3 2]

[2 2 1 2 0 2 1 1 3 2]

[2 1 2 2 0 2 1 1 3 2]

[2 2 1 2 0 2 1 1 2 3]

54.Cho một ảnh xám được biểu diễn bởi ma trận 4x4 sau: [17 152 145 78 ;45 78 27 152 ;18 108 152 167 ;17 80 153 27]. Ảnh sau khi cân bằng histogram là:

[31 222 174 125 ;95 125 79 222 ;47 158 222 254 ;31 142 238 79]

[31 223 175 127 ;95 127 79 223 ;47 159 223 255 ;31 143 240 79]

[31 223 175 127 ;95 127 79 223 ;47 159 223 255 ;31 143 239 79]

[31 222 170 127 ;95 127 79 222 ;47 158 222 254 ;31 142 238 79]

55.Cho một ảnh xám được biểu diễn bởi ma trận 4x4 sau: [27 152 45 178 ;45 108 27 13 ;152 108 24 167 ;178 80 153 24]. Độ tương phản của ảnh là:

160.         155.         170.          165

56.Cho một nhị phân được biểu diễn bởi ma trận 5x5 sau: [[1 0 1 0 0;1 1 1 0 1;0 1 1 1 1;1 0 1 0 1;0 1 1 0 0]]. Kết quả của phép mở ảnh (với nhân kim cương kích thước 3x3) là:

[0 0 0 0 0;0 1 1 0 1;0 1 1 1 1;0 1 1 0 1;0 0 0 0 0]

[0 0 0 0 0;0 0 1 0 1;0 1 1 1 1;0 0 1 0 1;0 0 0 0 0]

[0 0 1 0 0;0 0 1 0 1;0 1 1 1 1;0 1 1 0 1;0 0 0 0 0]

[0 0 0 0 0;0 0 1 0 1;0 1 0 1 1;0 1 1 0 1;0 0 0 0 0]

57.Cho một nhị phân được biểu diễn bởi ma trận 5x5 sau: [1 0 0 1 0;0 1 1 1 0;0 0 1 0 0;0 0 1 1 0;1 0 0 0 0]. Kết quả của phép giãn ảnh với phần tử cấu trúc Diamond là:

[1 1 1 0 1;1 1 1 1 1;0 1 0 1 0;1 1 1 1 1;1 1 1 1 0]

[1 1 1 1 1;1 0 1 1 1;0 1 1 1 0;1 1 1 0 1;1 1 1 1 0]

[1 1 1 1 1;1 1 1 1 1;0 1 1 0 0;1 1 0 1 1;1 1 0 1 0]

[1 1 1 1 1;1 1 1 1 1;0 1 1 1 0;1 1 1 1 1;1 1 1 1 0]

58.Cho vùng ảnh A, xét điểm ảnh P có tọa độ là (x,y). Tập hợp những điểm nào sau đây là lân cận 4 của P?

{(x-1, y); (x, y-1); (x-1, y+1); (x+1, y)}

{(x-1, y); (x, y-1); (x, y+1); (x+1, y)}

{(x-1, y); (x, y-1); (x+1, y+1); (x+1, y)}

{(x-1, y-1); (x, y-1); (x, y+1); (x+1, y)}

59.Cho vùng ảnh A, xét điểm P có tọa độ là (x, y). Tập hợp những điểm nào sau đây là lân cận chéo của P?

{ (x+1, y+1); (x+1, y-1); (x-1, y+1); (x-1, y-1)}

{ (x+1, y); (x+1, y-1); (x-1, y); (x-1, y-1)}

{ (x+1, y); (x+1, y-1); (x-1, y+1); (x-1, y-1)}

{ (x-1, y+1); (x+1, y-1); (x-1, y); (x-1, y-1)}

60.Chức năng của bộ tiền xử lý trong hệ thống nhận dạng và xử lý ảnh:

Nâng cao chất lượng ảnh

Tách vùng ảnh cần xử lý

Lấy thông tin ảnh

Làm đẹp ảnh

61.Có mấy bước cơ bản của một hệ thống xử lý ảnh:

5 bước: Thu nhận ảnh, tiền xử lý, phân đoạn, nén ảnh, nhận dạng và nội suy

4 bước: Thu nhận ảnh, tiền xử lý, phân đoạn, nhận dạng và nội suy

5 bước: Thu nhận ảnh, tiền xử lý, phân đoạn, biểu diễn và mô tả, nhận dạng và nội suy

4 bước: Thu nhận ảnh, phân đoạn, biểu diễn và mô tả, nhận dạng và nội suy

62.Có mấy cơ chế áp dụng phép nhân chập?

2.             1.              3.              4

63.Có mấy loại liên kết giữa các điểm ảnh

5.             4.              3.              2

64.Có nhiều ứng dụng cần thiết phải phóng đại một vùng ảnh. Để thực hiện được điều đó, trong xử lý ảnh số có mấy phương pháp được sử dụng chủ yếu?

4 phương pháp

2 phương pháp

3 phương pháp

5 phương pháp

65.Công thức tính độ tương phản của một ảnh I là:

max(I) – min(I)

mean(I) – min(I)

2max(I) – min(I)

max(I) – mean(I)

66.Công thức tính giá trị ảnh âm bản I_neg từ ảnh gốc I là :

I_neg = 255 - I

I_neg = 128 - I

I_neg = 127 - I

I_neg = 256 - I

67.Đâu không phải là định dạng ảnh phổ biến để thực hiện các thao tác xử lý ảnh trong học phần này

PNG.            BMP.              TIFF.            JPEG

68.Đâu không phải là định dạng ảnh phổ biến để xử lý?

JPEG.           GIF.            BMP.              PNG

69.Đâu không phải là một cơ chế bù điểm ảnh trong nhân chập :

Đối xứng.                                         Full

Giữ nguyên kích thước.                   Valid

70.Đâu không phải là một kiểu phần tử cấu trúc có thể sử dụng với biến đổi hình thái

Hình sao

Hình kim cương

Hình vuông

Hình cái đĩa

71.Đâu không phải là một phương pháp nội suy

Song lập phương

Song tuyến tính

Đạo hàm

Láng giềng gần nhất

72.Đâu không phải là một phương pháp nội suy láng giềng gần nhất

Đạo hàm

Song tuyến tính

Song lập phương

Phản hồi

73.Đâu là khái niệm cho biểu diễn bằng mã tứ phân (Quad - Tree Code)?

Vùng ảnh đầu tiên được chia làm bốn phần thường là bằng nhau. Nếu mỗi vùng đã đồng nhất (chứa toàn điểm đen (1) hay trắng (0)), thì gán cho vùng đó một mã và không chia tiếp. Các vùng không đồng nhất được chia tiếp làm bốn phần theo thủ tục trên cho đến khi tất cả các vùng đều đồng nhất (*)

Phương pháp này thường biểu diễn cho vùng ảnh và áp dụng cho ảnh nhị phân. Một vùng ảnh R có thể mã hoá đơn giản nhờ một ma trận nhị phân: - U(m ,n ) = 1 nếu (m, n) thuộc R - U( m,n) = 0 nếu (m, n) không thuộc R Trong đó: U(m, n) là hàm mô tả mức xám ảnh tại tọa độ (m, n)

Phương pháp này thường dùng để biểu diễn đường biên ảnh. Một đường bất kỳ được chia thành các đoạn nhỏ. Nối các điểm chia, ta có các đoạn thẳng kế tiếp được gán hướng cho đoạn thẳng đó tạo thành một dây xích gồm các đoạn. Các hướng có thể chọn 4, 8, 12, 24,... mỗi hướng được mã hoá theo số thập phân hoặc số nhị phân thành mã của hướng

74.Đâu là ký hiệu của phép co ảnh (Erosion)?

A ⊕ B.        A = B.                A  B.           A ⊖ B

75.Đâu là ký hiệu của phép đóng ảnh (Close)?

A = B.         A ⊕ B.           A  B.             A ⊖ B

76.Đâu là ký hiệu của phép giãn ảnh (Dilation)?

A ⊖ B.       A . B.                 A ⊕ B.           A = B

77.Đâu là ký hiệu của phép mở ảnh Hit or miss ?

A ⊛ B.      A ⊕ B.               A = B.            A  B

78.Để làm mượt ảnh:

Thực hiện co ảnh, sau đó giãn ảnh.

Thực hiện giãn ảnh, sau đó đóng ảnh.

Hai lần giãn ảnh, sau đó co ảnh.

Hai lần đóng ảnh, sau đó giãn ảnh.

79.Để lấy đường bao của một đối tượng trong ảnh

Ta lấy tổng của ảnh với kết quả của phép giãn ảnh

Ta lấy hiệu của ảnh với kết quả của phép co ảnh

Ta lấy tổng của ảnh với kết quả của phép co ảnh

Ta lấy hiệu của ảnh với kết quả của phép giãn ảnh

80.Để lọc nhiễu của một ảnh chụp từ vệ tinh có kích thước lớn, phải sử dụng bộ lọc:

Lọc thông thấp.

Lọc trung bình.

Lọc trung vị.

Lọc thông cao.

81.Để tính histogram của một ảnh màu ta cần :

Tính histogram trên một kênh là đủ

Tính histogram của giá trị trung bình của ba kênh màu

Không tính được

Thực hiện việc tính histogram của ba kênh màu

82.Dò biên sử dụng quy hoạch động, có thuật toán như thế nào?

2 bước: 1.Dự báo và xác định điểm biên tiếp theo 2.Lặp bước 2 cho đến khi gặp điểm xuất phát

2 bước: 1.Xác định điểm xuất phát 2.Dự báo và xác định điểm biên tiếp theo

3 bước: 1.Xác định điểm xuất phát 2.Dự báo và xác định điểm biên tiếp theo 3.Lặp bước 2 cho đến khi gặp điểm xuất phát

3 bước: 1.Xác định điểm kết thúc 2.Dự báo và xác định điểm biên tiếp theo 3.Lặp bước 2 cho đến khi không thể xác định điểm biên tiếp theo

83.Độ phân giải (Resolution) của ảnh là gì

Là mật độ điểm ảnh được ấn định trên một ảnh số được hiển thi

Là số bit của điểm ảnh

Là mức độ xám của ảnh so với một giá trị nguyên dương

Là cường độ sáng của ảnh so với nền

84.Độ phân giải của ảnh là :

Đại lượng cho biết khả năng hiển thị số màu sắc của ảnh

Đại lượng cho biết tần số của thông tin ảnh

Đại lượng cho biết sự phân bố các giá trị màu sắc trong ảnh

Đại lượng tính bằng số cột nhân và số hàng của ảnh

85.Độ sâu màu của ảnh là :

Đại lượng đặc trưng cho tần số của thông tin ảnh

Đại lượng mô tả kích thước của ảnh

Đại lượng mô tả khả năng biểu diễn số lượng giá trị màu sắc của các điểm ảnh có trong ảnh

Đại lượng mô tả kích thước lưu trữ của ảnh

86.Đối với ảnh màu sử dụng 3 byte để biểu diễn giá trị cường độ sáng thì phát biểu nào sau đây là đúng?

Thang độ xám R[0,256] G[0,256] B[0,255]

Thang độ xám R[0,255] G[0,255] B[0,255]

Thang độ xám R(0,256) G(0,256) B(0,256)

Thang độ xám R(0,255) G(0,255) B(0,255)

87.Đối với mã hóa loạt dài, trong trường hợp chiều dài của chuỗi lặp có thể lớn hơn 255 ta phải làm như thế nào?

Tách thành 2 chuỗi, một chuỗi có chiều dài 255, chuỗi kia là số bít còn lại

Mã hóa cả chuỗi

Tách 2 chuỗi có đội dài bằng nhau hoặc hơn nhau 1 bit

Thêm bit 0 vào sau chuỗi cho tới khi có thể biểu diễn bằng 2 byte dữ liệu

88.Đối với phép giãn ảnh nhị phân, giá trị output của mỗi điểm ảnh áp dụng phần tử cấu trúc sẽ là :

Giá trị lớn nhất trong số các điểm lân cận

Giá trị nhỏ nhất trong số các điểm lân cận

Giá trị trung bình nhất trong số các điểm lân cận

Giá trị phần tử trung vị trong số các điểm lân cận

89.Đối với phương pháp mã hóa Huffman phát biểu nào sau đây là chính xác nhất?

Các dãy kí tự có tần số cao được thay đổi bằng một mã nhị phân với số bit lớn

Các dãy có tần số thấp được mã hóa bởi từ mã có ít bit hơn

Là phương pháp nén không mất thông tin.

Tỉ số nén của phương pháp Huffman bao giờ cũng nhỏ hơn phương pháp Shano – Fano

90.Đối với phương pháp miền không gian, phát biểu nào sau đây là sai?

Chủ yếu dựa vào phép biến đổi Fourier

Tác động lên các vùng ảnh con

Sử dụng các giá trị xám của pixel trong ảnh

Thay đổi giá trị mức xám trực tiếp

91.Hai điểm được gọi là liên kết với nhau nếu:

Có cùng độ sáng

Cả 3 đáp án trên

Là lân cận của nhau

Là lân cận của nhau và mức xám của chúng tương tự nhau

92.Hiện tượng Ringing Effect

Không xuất hiện ở lọc thông thấp

Không xuất hiện ở lọc thông cao

Xuất hiện ở cả lọc thông cao và lọc thông thấp

Xuất hiện nhưng không đáng kể ở lọc thông cao

93.Hiện tượng Ringing Effect trong lọc tần số là

Hiện tượng ảnh bị tạo thành hình tròn

Hiện tượng xuất hiện các vùng ảnh có tần số gắn với tần số bị loại bỏ

Xuất hiện các vòng tròn

Xuất hiện các vùng ảnh mới

94.Histogram của ảnh cho biết:

Tính chất của ảnh

Độ sáng của ảnh

Phân bố (toàn cục) các màu sắc của ảnh

Các nhiễu của ảnh

95.Histogram của ảnh đóng vai trò quan trọng gì trong các ứng dụng xử lý ảnh và nhận dạng?

Phân đoạn ảnh

Tất cả đều đúng

Nhận dạng

Đối sánh ảnh

96.Histogram của ảnh là :

Một biểu đồ thống kê tần suất xuất hiện của các giá trị cường độ sáng (hoặc màu sắc) của các điểm ảnh

Biểu đò thống kê các điểm ảnh có cường đố sáng lớn hơn một ngưỡng T

Một biểu diễn trong hệ trục tọa độ 2 chiều của ảnh

Biểu đồ thống kê thông tin tần số của ảnh

97.Kết luận nào sau đây là sai

Phép lọc Bilateral có tốc độ tính chậm

Bilateral là phép lọc phi tuyến

Phép lọc Average cho kết quả tốt hơn phép lọc trung vị

Phép lọc Average là làm trơn ảnh

98.Khi ảnh bị ảnh hưởng của ánh sáng, thuật toán nào sẽ cho kết quả tốt nhất

Các phương pháp đều cho kết quả như nhau

Tách ngưỡng biến thiên

Tách ngưỡng toàn cục

Tách ngưỡng tối ưu Ostu

99.Khôi phục ảnh nhằm

Làm cho ảnh đẹp hơn

Khôi phục một ảnh bị suy thoái về nội dung và chất lượng ban đầu của nó

Loại bỏ các chi tiết thừa của ảnh

Loại bỏ nhiễu

100.Kỹ thuật nào sau đây không thuộc lĩnh vực xử lý ảnh:

Làm mịn ảnh

Loại bỏ nhiễu

Làm sắc nét ảnh

Mã hóa thông tin

101.Kỹ thuật nào sau đây thuộc lĩnh vực xử lý ảnh

Tách biên, tách cạnh

Lưu trữ bảng mã

Phá mã thông tin

Số hóa thông tin

102.Kỹ thuật nào trong đây không được sử dụng cho phân đoạn ảnh

Dựa trên vùng

Phân cụm dữ liệu

Tách ngưỡng

Lọc nhiễu

103.Kỹ thuật nén nào phụ thuộc vào sự lặp lại của các ký tự

Mã hóa loạt dài

Huffman

Shanno-Fano

Tất cả các đáp án

104.Kỹ thuật phân đoạn dựa vào tách ngưỡng không được sử dụng vì:

Không có đáp án đúng

Không có hiệu quả tốt

Chạy quá chậm

Quá đơn giản

105.Kỹ thuật phát hiện biên la bàn sử dụng mấy SOBEL

4.                6.                  8.               2

106.Lọc ảnh là nhằm

Biến đổi ảnh cho việc lưu trữ hiệu quả hơn

Làm cho ảnh đẹp hơn

Loại bỏ nhiễu hoặc tăng cường một tính chất nào đó của ảnh hoặc kết hợp cả hai

Làm cho ảnh có độ tương phản cao hơn

107.Lọc ảnh trong miền không gian là :

Áp dụng một thao tác trong một miền lân cận tại tất cả các điểm ảnh

Thực hiện nhân chập

Thực hiện một hàm tính toán để đưa ra ảnh mới

Nội suy các giá trị của ảnh

108.Lọc ảnh trong miền tần số dựa trên (Trong miền tần số lọc ảnh dựa trên)

Biến đổi Fourier rời rạc

Sắp xếp

Tìm cực trị

Phép nhân chập

109.Lọc chặn dải thông là phép lọc :

Chỉ giữ lại các tín hiệu có tần số cao

Chỉ giữ lại các tín hiệu nằm trong một miền tần số xác định

Chỉ loại bỏ các tần số nằm trong một miền tần số xác định

Chỉ giữ lại các tín hiệu có tần số thấp

110.Lọc chặn dải thông là phương pháp hiệu quả để

Khôi phục các ảnh bị nhiễu xung

Khôi phục các ảnh bị nhiễu định kỳ

111.Lọc thông cao là phép lọc :

Chỉ loại bỏ các tín hiểu ở tần số thấp

Chỉ giữ lại các tín hiệu ở tần số thấp

Chỉ loại bỏ các tín hiểu ở tần số cao

Chỉ giữ lại các tín hiệu ở tần số cao

112.Lọc thông thấp là phép lọc

Chỉ loại bỏ các tín hiệu có tần số cao

Chỉ giữ lại các tín hiệu có tần số thấp

Chỉ giữ lại các tín hiệu có tần số cao

Chỉ loại bỏ các tín hiệu có tần số thấp

113.Lọc trung bình không có tính năng :

Làm mịn ảnh

Loại bỏ nhiễu

Không có đáp án đúng

Loại bỏ nhiễu muối tiêu

114.Lọc trung vị không có tính chất nào:

Làm mịn ảnh.

Loại bỏ nhiễu muối tiêu

Loại bỏ nhiễu định kỳ.

Chậm

115.Lọc trung vị linh hoạt có thể dùng để

Khôi phục ảnh bị nhiễu xung

Khôi phục các ảnh bị nhiễu định kì

Khôi phục các ảnh bị nhiễu theo mô hình hàm mũ

Khôi phục các ảnh bị nhiễu Gaussian

116.Mã chạy loạt (Run length code) là mã dùng để

Nén ảnh

Biểu diễn ảnh

Chỉnh sửa ảnh

Nhận dạng ảnh

117.Một ảnh nhị phân có độ phân giải 900x600 sẽ có độ lớn tương ứng là :

0.659 Mb    65.9 KB    65.9 kb    0.659 MB

118.Một ảnh xám có độ phân giải 800x600 sẽ cần vùng nhớ có dung lượng là bao nhiêu để lưu trữ dữ liệu ảnh ở dạng không nén?

480 KB      0.46 MB     800 KB      0.45 MB

119.Một ảnh xám có độ phân giải 800x600 sẽ có kích thước là:

0.469 Mb     468.8 Kb    0.469 MB     468.8 KB

120.Một ảnh xám có độ phân giải 900 x 600 sẽ có độ lớn là

527.3 KB    0.198 MB   197.8 Kb    0.198 Mb

121.Một bộ lọc thông cao có thể thu được bằng cách:

Lấy thương của 1 và bộ lọc thông thấp tương ứng.

Lấy tích của 1 và bộ lọc thông thấp tương ứng.

Lấy hiệu của 1 và bộ lọc thông thấp tương ứng.

Lấy tổng của 1 và bộ lọc thông thấp tương ứng.

122.Một bộ lọc thông thấp có thể thu được bằng cách :

Lấy hiệu của 1 và bộ lọc thông cao tương ứng

Lấy tổng của 1 và bộ lọc thông cao tương ứng

Lấy tích của 1 và bộ lọc thông thấp tương ứng

Lấy thương của 1 và bộ lọc thông thấp tương ứng

123.Một chương trình xử lý ảnh viết bằng ngôn ngữ nào sẽ chạy chậm nhất?

C++             C              Python             JavaScript

124.Một chương trình xử lý ảnh viết bằng ngôn ngữ nào sẽ chạy nhanh nhất?

C++	JavaScript	C	Python

125.Một hệ màu gồm có mấy thành phần cơ bản

2	3	5	4

126.Một mảng có các phần tử là : [0 4 5 ; 9 8 15 ; 10 2 13] Phần tử trung vị là :

8	9	10	5

127.Một mảng có các phần tử là : [2,4,7,2,34,19,28,19,20] Phần tử trung vị là :

7	19	20	34

128.Một số nhược điểm của thuật toán

K-Mean:

Không có đáp án đúng.

Chậm và không phải lúc nào cũng hội tụ.

Chỉ cho giá trị tối ưu cục bộ và nghiệm không là duy nhất.

Chỉ cho giá trị tối ưu cục bộ và chậm.

129.Một trong các mô hình khôi phục ảnh là dựa vào

Dựa vào việc phất triển nhiễu trong ảnh

Dụa vào phép lọc thông thấp

Dựa vào biến đổi Fourier

Dựa vào mô hình nhiễu dự đoán trước

130.Mục đích cân bằng histogram là để:

Nhằm giảm độ nhiễu của ảnh

Nhằm tăng cường độ sáng của ảnh chụp kém chất lượng

Đưa ra một ảnh có mức xám được phân bố đồng đều

Nhằm giảm bớt độ tối của ảnh

131.Mục đích của phép Close?

Để loại bỏ các cầu nối, các cành hoặc phần nhô ra của đối tượng trong ảnh.

Để co đối tượng nhỏ hơn gấp đôi đối tượng so với phép co

Để lấp đầy các lỗ hổng, các khe hở nhỏ của đối tượng trong ảnh

Để mở rộng vùng đối tượng gấp đôi đối tượng so với phép Giãn

132.Mục đích của phép Open?

Để co đối tượng nhỏ hơn gấp đôi đối tượng so với phép co

Để mở rộng vùng đối tượng gấp đôi đối tượng so với phép Giãn

Để loại bỏ các cầu nối, các cành hoặc phần nhô ra của đối tượng trong ảnh.

Để lấp đầy các lỗ hổng, các khe hở nhỏ của đối tượng trong ảnh

133.Mục đích của xử lý ảnh là :

Thực hiện các thuật toán biến đổi các thông tin của ảnh để thu được ảnh có chất lượng tốt hơn cho một mục đích nào đó ví dụ như biểu diễn đặc trưng của ảnh ​

Hiểu được nội dung của hình ảnh

Biểu diễn ảnh đẹp hơn

Biến dổi từ hình ảnh trong thế giới thực thành hình ảnh ba chiều trên máy tính

134.Mục tiêu chính của lọc ảnh nói chung là:

Lọc nhiễu.

Làm giảm các chi tiết thừa.

Làm ảnh đẹp hơn.

Giảm kích thước ảnh.

135.Mục tiêu của phép xử lý hình thái là :

Làm cho ảnh đẹp hơn

Khôi phục ảnh về nguyên trạng ban đầu

Xác định, biểu diễn và xử lý hình dạng của các đối tượng trong ảnh

Loại bỏ nhiễu trong ảnh

136.N4(P) là ký hiệu chỉ :

Bốn điểm thẳng hàng với một điểm ảnh

Bốn điểm lân cận theo chiều dọc và ngang của một điểm ảnh

Bốn điểm lân cận theo hai đường chéo chính của một điểm ảnh

Bốn điểm cách đều một điểm ảnh

137.ND(P) là ký hiệu chỉ

Bốn điểm cách đều một điểm ảnh

Bốn điểm thẳng hàng với một điểm ảnh

Bốn điểm lân cận theo hai đường chéo chính của một điểm ảnh

Bốn điểm lân cận theo chiều dọc và ngang của một điểm ảnh

138.Nếu giá trị ảnh quá lớn thì để biểu diễn sẽ cần biến đổi

Tăng độ tương phản

Cân bằng histogram

Hàm mũ

Hàm Logarit

139.Nhân chập là :

Áp dụng chọn một giá trị trong các điểm ảnh nằm bao bởi một nhân lọc

Phép nhân như nhân 2 ma trận

Thao tác lấy tổng các phép nhân giữa các hệ số của một ma trận gọi là nhân với các điểm ảnh được bao bọc bởi nhân đó

Thực hiện nhân điểm - điểm giữa một nhân với một ảnh số

140.Nhận dạng khá phổ biến hiện nay đang được áp dụng trong đời sống

Nhận dạng vân tay

Nhận dạng mã vạch

Tất cả đều đúng

Nhận dạng ký tự

Nhận dạng mặt người

141.Nội suy ảnh (image interpolation) là thao tác:

Tính các giá trị màu của các điểm ảnh của một ảnh mới dựa trên các giá trị màu của ảnh gốc.

Nhân ảnh gốc với một nhân.

Nhân ảnh gốc với chính nó.

Sinh các giá trị màu của mỗi điểm ảnh mới bằng một hàm tuyến tính của điểm ảnh tương ứng trong ảnh gốc.

142.Nội suy ảnh cho phép

Tính các giá trị khi nén ảnh

Tính các giá trị màu sắc của các vị trí mới dựa trên các giá trị đã biết có liên quan.

Suy ra các ảnh mới giống ảnh cũ nhất.

Tính các giá trị khi phóng to ảnh.

143.Nội suy bicubic là phương pháp:

Gán giá trị màu cho điểm ảnh mới bằng tổ hợp phi tuyến của 4 giá trị điểm ảnh trong ảnh gốc

Gán giá trị màu của điểm ảnh mới bằng với giá trị điểm ảnh gần nó trong ảnh gốc

Gán giá trị của điểm ảnh mới dựa trên 16 giá trị bao gồm các điểm ảnh cũ và các giá trị đạo hàm liên quan.

Gán giá trị điểm ảnh mới bằng với tổ hợp tuyến tính của 16 điểm lân cận với nó trong ảnh gốc

144.Nội suy láng giềng gần nhất là phương pháp:

Giá trị điểm ảnh mới được gán bằng giá trị nhỏ nhất trong lân cận của nó trong ảnh gốc

Gán giá trị màu của điểm ảnh mới bằng với giá trị điểm ảnh gần nó trong ảnh gốc.

Giá trị điểm ảnh mới được gán bằng tổ hợp tuyến tính của 4 điểm lân cận với nó trong ảnh gốc.

Giá trị điểm ảnh mới được gán bằng tổ hợp tuyến tính của 16 điểm lân cận với nó trong ảnh gốc.

145.Phân đoạn ảnh nhằm mục đích:

Không có đáp án đúng

Tách đối tượng cần quan tâm khỏi vùng ảnh nền.

Chỉ lấy vùng đối tượng cần quan tâm để nhận dạng.

Chia tách ảnh thành các vùng gồm các điểm ảnh hoặc đối tượng ảnh có liên quan chặt chẽ với nhau theo một tiêu chí nào đó.

146.Phân đoạn ảnh thường được thực hiện với:

Ảnh nhị phân

Ảnh xám

Ảnh xám và ảnh nhị phân

Ảnh màu

147.Phân đoạn hay phân vùng ảnh là bước cơ bản trong

Hệ thống nén thông tin

Hệ thống tiếng nói số

Hệ thống mã hóa thông tin

Hệ thống xử lý ảnh

148.Phát biểu nào đây về ảnh số chưa chính xác?

Ảnh được biểu thị bằng 1 hàm cường độ sáng 2 chiều f(x,y)

Khi ta số hóa các tọa độ không gian và cường độ sáng của hàm f ta được ảnh số

Giá trị của x, y trên các hệ trục được gọi mà mức xám hay cường độ sáng

Khi biểu diễn trên máy tính ta có thể xem ảnh số như 1 ma trận

149.Phát biểu nào sao đây về các thuật toán nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian là đúng?

Toán tử điểm là phép biến đổi đối với từng điểm ảnh bất kì, liên quan tới các điểm lân cận khác.

Toán tử điểm là phép biến đổi đối với từng điểm ảnh đang xét, không liên quan tới các điểm lân cận khác.

Toán tử điểm là phép biến đổi đối với từng điểm ảnh đang xét, mọi biến đổi phải liên quan tới các điểm lân cận khác.

Toán tử điểm là phép biến đổi đối với từng điểm ảnh bất kì, không liên quan tới các điểm lân cận khác.

150.Phát biểu nào sau đây chưa chính xác đối với modules phân vùng ảnh?

Kết quả nhận dạng của xử lý ảnh phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của việc phân vùng ảnh

Đây là phần dễ làm nhất trong các modules nhận dạng và xử lý ảnh.

Phân vùng ảnh là tách ảnh đầu thành các vùng thành phần để biểu diễn phân tích và nhận dạng ảnh

151.Phát biểu nào sau đây chưa đúng với modules nhận dạng và nội suy ảnh?

Quá trình nhận dạng và nội suy ảnh thường được thu bằng cách so sánh với mẫu chuẩn đã được học hoặc lưu từ trước

Theo lý thuyết về nhận dạng, các mô hình toán học về ảnh được phân theo 2 loại nhận dạng cơ bản: Nhận dạng theo đầu vào hoặc nhận dạng theo đầu ra

Nhận dạng ảnh là quá trình xác định ảnh

Nội suy là phán đoán theo cơ sở nhận dạng

152.Phát biểu nào sau đây đúng với tách ngưỡng toàn cục cơ bản để phân đoạn ảnh:

Khá phức tạp khi cài đặt thực tế

Phương pháp cơ bản dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu

Cho kết quả tốt trong đa số các trường hợp

Tốt hơn so với phương pháp Otsu

153.Phát biểu nào sau đây là chính xác đối với liên kết m (liên kết hỗn hợp)?

Hai điểm ảnh p và q với các giá trị của nó nằm trong V được gọi là liên kết hỗn hợp nếu q nằm trong ND(p) và không có điểm ảnh nào nằm trong N4(p) ∩ N4(q) có giá trị trong V

Hai điểm ảnh p và q với các giá trị của nó nằm trong V được gọi là liên kết hỗn hợp nếu q nằm trong N8(p)

Hai điểm ảnh p và q với các giá trị của nó nằm trong V được gọi là liên kết hỗn hợp nếu q nằm trong ND(p)

Hai điểm ảnh p và q với các giá trị của nó nằm trong V được gọi là liên kết hỗn hợp nếu q nằm trong N4(p)

154.Phát biểu nào sau đây là sai đối với phần tử cấu trúc trong phép giãn ảnh là sai?

Tâm của phần tử cấu trúc có thể ở vị trí bất kì

Tâm của phần tử cấu trúc phải có giá trị bằng 1

Kích thước bất kì, phải là 1 x 1

Tâm của phần tử cấu trúc có giá trị bất kì

155.Phát biểu nào sau đây là sai đối với xử lý hình thái ảnh nhị phân?

Ảnh nhị phân có thể được mô tả bằng một tập hợp, trong đó mỗi phần tử của tập hợp là một cặt giá trị (x,y) tương ứng với tọa độ của một điểm ảnh màu trắng trong ảnh.

Xử lý hình thái là trích xuất các phần trong ảnh phục vụ cho việc biển diễn và mô tả các vùng trong ảnh

Xử lý hình thái dựa trên lý thuyết tập hợp

Xử lý hình thái được sử dụng cho các bước tiền xử lý: lọc hình thái, làm gầy…

156.Phát biểu nào sau đây là sai đổi với xử lý Histogram?

Chất lượng của ảnh có thể được thể hiện qua biểu đồ Histogram

Có sử dụng mặt nạ để trích rút các vùng ảnh lân cận điểm đang xét.

Đối với ảnh tối thì các phần tử Histogram được tập trung tại vùng sáng thấp

Là kĩ thuật cơ bản trong xử lý ảnh trong miền không gian

157.Phát biểu nào sau đây là sai trong quá trình số hóa ảnh?

Số hóa các tọa độ không gian (x,y) được gọi là quá trình lấy mẫu

Mỗi phần tử trong ma trận có giá trị nguyên

Số hóa biên độ f(x,y) được gọi là quá trình lượng tử

Hàm f(x,y) được lấy mẫu với khoảng cách bằng nhau được gọi lượng tử hóa và lấy mẫu ngẫu nhiên được mô tả bởi một ma trận

158.Phát biểu nào sau đây trong biểu diễn và mô tả ảnh là sai?

Thông thường các ảnh thô đó được đặc tả (biểu diễn) theo các đặc điểm của ảnh

Nếu lưu trữ ảnh trực tiếp từ các file thô, đòi hỏi dung lượng bộ nhớ cực lớn

Trong quá trình miêu tả ảnh thì chủ yếu sử dụng biên ảnh và vùng ảnh có thể biểu diễn lại ảnh

Một số phương pháp thường dùng: Mã hóa Huffman, Mã hóa loạt dài…

159.Phát biểu nào sau đây về ảnh âm bản là sai?

Được sử dụng rộng rãi trong y học

Ảnh âm bản có các giá trị mức xám từ 0 đến 256

Ảnh âm bản là ảnh xám

Giá trị của các điểm ảnh trong ảnh âm bản ngược với ảnh gốc trong dải xám của ảnh

160.Phát biểu nào sau đây về ảnh số là sai

Giá trị của phần tử trong ma trận biểu thị cường độ sáng ( mức xám) tương ứng của điểm ảnh trong ảnh số

Điểm ảnh có mức xám nằm trong đoạn [L(min),L(max)]

Điểm ảnh là một phần tử nhỏ nhất trong ảnh số tại tọa độ (x,y). Một điểm ảnh trong ảnh số tưng ứng với một phần tử trong ma trận tại hàng x cột y

L(min) tương ứng với màu trắng, L(max) tương ứng với màu đen

161.Phát biểu nào sau đây về ảnh số là sai?

Cường độ sáng của điểm ảnh chính là giá trị của f tại điểm (x,y)

Tại một điểm ảnh, cường độ sáng cũng là mức xám

Giá trị của các phần tử biểu diễn ảnh số trong ma trận tại hàng x, cột y chính là giá trị của hàm f tại tọa độ (x,y)

Cường độ sáng của điểm ảnh phụ thuộc vào chất lượng của ảnh.

162.Phát hiện biên nhằm :

Làm nổi bật các điểm ảnh tạo thành biên (EDGE) của ảnh

Tăng cường độ tương phản của ảnh

Làm ảnh mịn đi

Lọc nhiễu

163.Phép Close là phép biến đổi dựa trên?

Co ảnh rồi giãn ảnh

Giãn ảnh rồi co ảnh

Co ảnh liên tiếp

Giãn ảnh liên tiếp

164.Phép co ảnh nhằm :

Tăng kích thước các đối tượng tách biệt trong ảnh

Không có đáp án đúng

Giảm kích thước ảnh

Thu hẹp một đối tượng dựa vào một phần tử cấu trúc

165.Phép điều chỉnh Gamma :

Đối với ảnh mờ

Sử dụng cho hiển thị hình ảnh thiết bị

Sử dụng cho tăng cường độ nét ảnh

Dựa trên biến đổi âm bản

166.Phép giãn ảnh nhằm

Làm kích thước ảnh to hơn

Mở rộng các vùng tách biệt của ảnh

Làm kích thước các đối tượng trong ảnh nhỏ đi

Mở rộng một đối tượng dựa vào một phần tử cấu trúc

167.Phép lọc ảnh quan trọng và phổ biến nhất trong miền không gian là :

Lọc trung vị

Cân bằng histogram

Lọc trung bình

Lọc Gaussian

168.Phép lọc ảnh trong miền tần số :

Rất hiệu quả khi lọc các nhiễu định kỳ

Rất hiệu quả khi lọc các nhiễu muối tiêu

Không có đáp án đúng

Rất hiệu quả khi lọc các nhiễu xung

169.Phép lọc Bilateral có nhược điểm

Cải thiện ảnh kém so với phép lọc box filter

Cải thiện ảnh kém so với phép lọc trung vị

Hiệu quả giảm nhiễu thấp

Thực hiện số lượng lớn phép tính

170.Phép lọc không gian được gọi là lọc không gian vì :

Biến đổi ảnh sang một không gian mới

Thay đổi không gian giá trị của các điểm ảnh

Biến đổi không gian hình ảnh của ảnh

Nó thực hiện trên toàn bộ miền không gian của ảnh

171.Phép lọc làm mịn ảnh nhưng vẫn không làm mất đi các chi tiết sắc nét :

Trung bình.                              Trung vị

Gaussian.                                 Song phương

172.Phép lọc làm sắc nét ảnh sẽ sử dụng các nhân lọc

Có kích thước là một ma trận vuông

Có các trọng số âm

Các trọng số phân bố theo hàm quy luật

Tổng các trọng số bằng 1

173.Phép lọc nào cho hình ảnh mịn nhất :

Lọc Gaussian.                    Lọc song phương

Lọc trung vị.                      Lọc trung bình

174.Phép lọc nào có thể thực hiện bằng một phép nhân chập

Lọc trung bình.                  Lọc thông thấp

Lọc thông cao.                   Lọc trung vị

175.Phép lọc nào hiệu quả với các nhiễu muối tiêu

Lọc trung vị.                      Lọc trung bình

Lọc song phương.              Lọc Gaussian

176.Phép lọc nào không thể thực hiện bằng một phép nhân chập:

Lọc song phương.              Lọc trung vị.

lọc Gaussian.                      Lọc trung bình.

177.Phép lọc sử dụng bộ lọc Gauss có tác dụng gì?

Làm sắc nét ảnh

Làm mịn ảnh tự nhiên nhất

Làm mờ ảnh

178.Phép lọc trung bình có thể được thực hiện bằng

Phép nhân chập ảnh gốc với nhân có các phần tử bằng nhau và bằng 1/(M-N) với M*N là kích thước của nhân

Phép nhân chập ảnh gốc với nhân có các phần tử bằng nhau và bằng 1/(M*N) với M*N là kích thước của nhân

Phép nhân chập ảnh gốc với nhân có các phần tử bằng nhau và bằng 1/(M+N) với M*N là kích thước của nhân

Phép nhân chập ảnh gốc với nhân có các phần tử bằng nhau và bằng N/M với M*N là kích thước của nhân

179.Phép lọc trung vị có đặc điểm nổi bật nhất là

Khả năng làm mịn tốt

Hiệu quả với nhiễu muối tiêu.

Tạo ra các giá trị điểm ảnh thật.

Chậm

180. Phép nhân chập giữa một ảnh xám và một nhân được thực hiện bằng cách

Đặt nhân vào vị trí từng điểm ảnh và tính tổng của các tích giữa các điểm ảnh trong ảnh gốc với phần tử tương ứng trong nhân

Thực hiện phép nhân ma trận giữa ảnh và nhân

Thực hiện tính tổng của các điểm lân cận nằm trong nhân

Thực hiện tính tổng của các điểm lân cận nằm trong nhân với tổng các phần tử của nhân

181.Phép Open là phép biến đổi dựa trên?

Giãn ảnh rồi co ảnh.               Giãn ảnh liên tiếp

Co ảnh liên tiếp.                     Co ảnh rồi giãn ảnh

182.Phép toán không phụ thuộc vị trí điểm ảnh?

Thống kê tần suất

Biến đổi tần suất

Tăng giảm độ sáng

Nén ảnh

183.Phép xử lý hình thái ảnh thường tiến hành trên

Ảnh xám và ảnh màu

Ảnh màu

Ảnh nhị phân và ảnh xám

Ảnh màu và ảnh nhị phân

184.Phép xử lý nhằm tăng cường các chi tiết ảnh trong vùng khó quan sát ?

Sử dụng hàm mũ

Cân bằng histogram

Cân bằng sáng

Lấy âm bản

185.Phương pháp lấy ảnh âm bản được dùng để :

Trong các ảnh y tế, ví dụ như ảnh X-Quang, để làm nổi rõ các chi tiết của ảnh

Tăng cường độ tương phản của ảnh

Làm nổi bật các đường biên của ảnh

Loại bỏ nhiễu trong ảnh

186.Phương pháp mã hóa loạt dài có thể chia làm mấy phương pháp nhỏ?

2	3	5	4

187.Quan hệ láng giềng đề cập tới

Các điểm ảnh xung quanh 1 vị trí điểm ảnh cụ thể

Các điểm ảnh ở gần nhau

Các vùng trong ảnh

Các vùng ảnh có liên quan về màu sắc

188.Sau khi số hóa ảnh ta thu được một ma trận kết quả. Phát biểu nào dưới đây là sai?

Giá trị của các phần tử tùy thuộc vào loại ảnh, tuy nhiên phải nhỏ hơn 255

Giá trị nằm trong khoảng đoạn dải xám [0,255]

Các phần tử trong ma trận kết quả được gọi là điểm ảnh

Giá trị của các phần tử là số nguyên

189.Số hóa là tiến trình

Biến đổi tín hiệu liên tục thành tín hiệu rời rạc

Biến đổi ảnh đen trắng thành ảnh màu

Biến đổi tín hiệu rời rạc thành tín hiệu liên tục

Biến đổi ảnh đơn mức xám thành ảnh đa mức xám

190.So với các bộ lọc thông thường, bộ lọc NonLocalMean

Nhanh hơn

Có chi phí tính toán cao hơn đáng kể

191.So với lọc ảnh trong miền không gian, lọc ảnh trong miền tần số có ưu điểm

Tốn ít bộ nhớ hơn

Nhanh hơn và hiệu quả hơn khi các nhiễu thể hiện không rõ

Dễ hơn

Hiệu quả hơn

192.Sử dụng phương pháp lặp cho vùng ảnh có kích thước MxN, Kích thước của ảnh sau khi lặp thu được là bao nhiều?

2(M – 1) x 2(N – 1)

M x N

2M – 1 x 2N – 1

2M x 2N

193.Subimage trong phép lọc không gian sử dụng tích chập (convolution) được gọi là?

Biến đổi tần suất

Thống kê tần suất

Filter (bộ lọc) hay mẫu chập

Một ảnh nhỏ cắt ra từ phép tích chập

194.Tách ngưỡng là phương pháp nhằm :

Tăng độ tương phản của ảnh

Tách các đối tượng cần quan tâm trong ảnh với phần còn lại của ảnh

Loại bỏ nhiễu của ảnh

Làm nổi bật các đường biên của ảnh

195.Tách ngưỡng nhị phân nghĩa là :

Chuyển ảnh thành ảnh nhị phân

Chọn một ngưỡng T, nếu giá trị các điểm ảnh lớn hơn T thì gần bằng 1, ngược lại gần bằng 0

Chọn một ngưỡng T và loại bỏ các điểm ảnh lớn hơn T

Chuyển ảnh thành ảnh xám

196.Tại sao các bức ảnh thường có các độ phân giải là 800x600, 900x600 hay 1240x800?

Vì tiện cho việc sản xuất

Vì tiết kiệm chi phí sản xuất

Vì theo các số đo đã có từ trước

Vì khi đó tỉ lệ chiều ngang chia chiều dọc sẽ cho cảm nhận thẩm mỹ tốt nhất.

197.Tăng cường độ tương phản của ảnh là thao tác

Loại bỏ các chi tiết khó quan sát

Ánh xạ vùng giá trị hẹp của các điểm ảnh vào vùng giá trị chuẩn

Điều chỉnh các giá trị cực đại của ảnh

Thay đổi các màu sắc của ảnh cho dễ nhìn hơn.

198.Tăng cường độ tương phản nhằm:

Ánh xạ miền giá trị cường độ sáng của ảnh vào một dải rộng hơn cho trước

Cân bằng màu sắc của ảnh.

Nén các giá trị điểm ảnh vào một vùng hẹp hơn

Giãn miền giá trị cường độ sáng của các điểm ảnh nhằm làm nổi rõ các chi tiết của ảnh.

199.Thành phần nào có thể không thấy được 1 cách tường minh trong các chương trình xử lý ảnh?

Thiết bị lưu trữ

Thiết bị xử lý

Thu nhận ảnh

Thiết bị xuất/in ấn kết quả

200.Thao tác nào sẽ giúp phân biệt vùng đối tượng cần quan tâm với các vùng khác trong ảnh :

Cân bằng sáng.                     Lấy ảnh âm bản

Tách ngưỡng.                       Cân bằng histogram

201.Thư viện xử lý ảnh OpenCV sẽ coi 1 ảnh số là

Một cấu trúc rời rạc

Một ma trận

Một cấu trúc cây tối ưu

Một mảng

202.Thuật toán MeanShift có các đặc điểm sau:

Rất nhanh hội tụ và có kết quả duy nhất.

Một trong các thuật toán hiệu quả nhất hiện nay cho bài toán phân đoạn ảnh.

Nhanh hơn thuật toán K-Mean với số vùng trong ảnh cần phân đoạn là lớn.

Chậm và không có kết quả duy nhất.

203.Thực hiện histogram trên ảnh số :

Tăng độ tương phản

Đối sánh

Tách ngưỡng

Tăng độ tương phản, đối sánh

204.Tính hiệu quả của một phương pháp nén phụ thuộc vào các thông số nào sau đây?

Chi phí thời gian, không gian, độ phức tạp của thuật toán, tỷ lệ nén

Tỉ lệ nén

Chi phí thời gian, không gian

Độ phức tạp của thuật toán

205.Toán tử Laplacian :

Giảm nhiễu ảnh

Gây mờ ảnh

Tăng cường chi tiết ảnh

Cho tốc độ tính toán chậm

206.Tốc độ của bộ lọc nào là chậm nhất (cùng ảnh và kích thước nhân)

Bộ lọc trung bình

Bộ lọc trung vị

Cả ba bộ lọc có cùng tốc độ

Bộ lọc Gaussian

207.Tốc độ của bộ lọc nào là nhanh nhất (cùng ảnh và kích thước nhân)

Cả ba bộ lọc có cùng tốc độ

Bộ lọc trung vị

Bộ lọc Gaussian

Bộ lọc trung bình

208.Trong ảnh I người ta tính được h(4)=5 có ý nghĩa gì?

Số điểm ảnh có giá trị 5 là 4

Điểm ảnh ở cột 4 có giá trị là 5

Không có ý nghĩa gì

Số điểm ảnh có giá trị 4 là 5

209.Trong các phương pháp điều chỉnh Histogram, phát biểu nào sau đây là sai?

Kết quả của phương pháp Cân bằng Histogram phụ thuộc vào thông số đầu ra.

Các điểm ảnh được chỉnh sửa bởi một hàm chuyển đổi dựa trên mức xám của toàn bộ ảnh

Kết quả của phương pháp Histogram maching phụ thuộc vào thông số cần đạt được của đầu ra

Dải xám có thể điều chỉnh trong phương pháp cân bằng Histogram có thể lên tới [0,255]

210.Trong khôi phục ảnh, giá trị MSE (Mean Square Error):

Nên nằm trong một dải cố định.

Không có đáp án đúng.

Càng lớn thì càng tốt.

Càng nhỏ thì càng tốt.

211.Trong khôi phục ảnh, giá trị SNR (Signal to Noise Ratio):

Nên nằm trong một dải cố định

Càng nhỏ thì càng tốt

Càng lớn thì càng tốt

Không có đáp án đúng

212.Trong lọc ảnh bằng phương pháp NonLocalMean:

Các đường nét của ảnh bị mờ đi nhưng ít hơn so với lọc Gaussian.

Ảnh bị mờ đi đáng kể.

Độ tương phản của ảnh được tăng lên.

Ảnh trở nên sắc nét hơn.

213.Trong một ảnh mức xám là gì?

Là một phần tử của ảnh số tại toạ độ (x, y) với màu nhất định trong ảnh raster (ảnh bitmap)

Là số bit của điểm ảnh

Là độ phân giải của ảnh

Là kết quả của sự biến đổi tương ứng 1 giá trị độ sáng của 1 điểm ảnh với 1 giá trị nguyên dương

214.Trong một dãy ký tự, có một số ký tự có tần suất xuất hiện nhiều hơn so với các dãy khác. Ta có thể sử dụng phương pháp mã hóa nào sau đây?

Huffman

Mã hóa loạt dài và Huffman

Mã hóa loạt dài

LZ77, LZ78

215.Trong nhận dạng và xử lý ảnh có các modules cơ bản nào?

Thu nhận ảnh, tiền xử lý, phân đoạn ảnh, biểu diễn và miêu tả, cơ sở tri thức.

Thu nhận ảnh, tiền xử lý, biểu diễn và miêu tả, nhận dạng và nội suy, cơ sở tri thức.

Thu nhận ảnh, tiền xử lý, phân đoạn ảnh, biểu diễn và miêu tả, nhận dạng và nội suy, cơ sở tri thức

Thu nhận ảnh, phân đoạn ảnh, biểu diễn và miêu tả, nhận dạng và nội suy

216.Trong phép co ảnh nhị phân, phát biểu nào sau đây là sai?

Xóa cầu nối

Thu nhỏ hình ảnh

Xóa phần nhô ra

Lấp đầy khoảng trống

217.Trong phép co ảnh, phép toán sử dụng là: (Đi thi thì khéo trường lol cho đáp án là OR)

OR	    AND	XOR	        NOT

218.Trong phép dãn ảnh nhị phân, phát biểu nào sau đây là sai?

Việc tính toán cho các điểm ảnh còn lại dựa trên vùng ảnh gốc

Thực hiện phép And

Việc tính toán cho các điểm ảnh còn lại phải dựa vào kết quả thu được của bước tính trước

Tâm của phần tử cấu trúc phải đặt vào điểm ảnh cần tính toán

219.Trong phép dãn ảnh nhị phân, phép toán được sử dụng chính là gì?

OR	   AND	          Tất cả	     NOT

220.Trong phép lọc trung bình :

Mỗi điểm ảnh kết quả sẽ bằng trung bình cộng của hai điểm lân cận của nó

Mỗi điểm ảnh trong ảnh kết quả sẽ có cường độ sáng bằng trung bình nhân của các điểm ảnh lân cận với nó (xác định bằng kích thước của nhân)

Mỗi điểm ảnh trong ảnh kết quả sẽ có cường độ sáng bằng trung bình cộng của các điểm ảnh lân cận với nó (xác định bằng kích thước của nhân)

Mỗi điểm ảnh kết quả sẽ bằng trung bình cộng của bốn điểm lân cận của nó

221.Trong phương pháp biểu diễn bằng Mã chạy, phát biểu nào sau đây là sai?

Một vùng ảnh được mô tả bằng một tập các chuỗi số 0 và 1

Một vùng ảnh R có thể mã hóa đơn giản nhờ một mã nhị phân, nếu f(x,y) là hàm mô tả mức xám tại tọa độ (x,y) thì f(x,y) = 1 nếu (x,y) thuộc R, và f(x,y) = 0 nếu (x,y) không thuộc R

Thường biểu diễn cho vùng ảnh và áp dụng các loại ảnh ảnh nghị phân, ảnh xám, ảnh màu

222.Trong phương pháp cân bằng Histogram phát biểu nào sau đây là đúng? (đi thi có thể là cân bằng không rõ)

Kết quả thu được phụ thuộc vào dải xám cần cân bằng

Kết quả thu được có độ tương phản thấp hơn ảnh ban đầu

Kết quả thu được phụ thuộc vào chất lượng ảnh đầu vào

Kết quả thu được có độ tương phản cao hơn ảnh ban đầu

223.Trong phương pháp Histogram Matching, việc tính toán nào sau đây là không cần thiết?

Tính tổng xác suất xuất hiện của các mức xám trong ảnh

Xác định các xác suất xuất hiện của các mức xám trong ảnh

Tính Histogram Equalization của ảnh đầu vào

Tính Histogram Equalization của ảnh cần đạt được

224.Trong phương pháp mã hóa loạt dài, mỗi một loạt dài được thay thế bởi một từ mã bao gồm mấy thành phần

4	6	3	5

225.Trong quá trình lấy mẫu, phát biểu nào sau đây là sai?

Cách thể hiện mẫu liên quan đến độ đo được dùng trong miễn rời rạc

Lấy mẫu là một quá trình, qua đó ảnh được tạo nên trên một vùng có tính liên tục được chuyển thành các giá trị rời rạc theo tọa độ thực

Khoảng lấy mẫu được đảm bảo nhờ lý thuyết mẫu của Shannon

Quá trình lấy mẫu gồm 2 lựa chọn: Khoảng lấy mẫu và cách thể hiện dạng mẫu

226.Trong quá trình số hóa ảnh, phát biểu nào sau đây là sai?

Số hóa ảnh bao gồm 3 công việc: Lấy mẫu, lượng tử và miêu tả.

Chất lượng của ảnh sau số hóa phụ thuộc vào số lượng mẫu cần lấy

Mỗi phần tử trong ma trận tương ứng với một điểm ảnh

Kết quả của số hóa ảnh được thể hiện dưới dạng ma trận 2 chiều

227.Trong số các bộ lọc thông thấp, bộ lọc nào loại bỏ hiện tượng Ringing Effect triệt để nhất:

Không có đáp án đúng.

Trung bình.

Trung vị.

Gaussian.

228.Trong thuật toán K –mean thì K nghĩa là gì

K cụm giá trị ngưỡng.                     K cấp độ sáng

K láng giềng.                                   K cụm màu

229.Trong trường hợp tăng cường độ sáng/tối của ảnh ta có biểu thức: I(x,y)=I(x,y) +c Với c>0 thì ảnh sẽ

Tăng độ sáng

Tăng độ tối

Không thay đổi

230.Trong việc nén dữ liệu, chủ yếu các phương pháp được sử dụng nhằm để loại bỏ những dữ liệu dư thừa. Có bao nhiêu kiểu dữ liệu dư thừa phổ biến nhất

4	5	3	6

231.Trong xử lý hình thái ảnh nhị phân, việc chọn kích thước phần tử cấu trúc phải đảm bảo yếu tố nào sau đây?

Kích thước bất kì >= 1x1

Kích thước hàng và cột phải là số lẻ

Kích thước là 3 x 3

Kích thước hàng và cột phải là số chẵn

232.Trong xử lý hình thái ảnh nhị phân, yếu tố nào sau đây sẽ ảnh hưởng nhiều nhất và lớn nhất tới hướng giãn của ảnh:

Tất cả các đáp án đều đúng

Tâm của phần tử cấu trúc.

Kích thước của phần tử cấu trúc

Giá trị của phần tử cấu trúc

233.Ứng dụng chủ yếu của phép lọc thông cao là(Phép lọc thông cao được ứng dụng chủ yếu)

Không có đáp án đúng.               Làm sắc nét ảnh

Khôi phục ảnh.                  Loại bỏ nhiễu muối tiêu

234.Ứng dụng chủ yếu của phép lọc thông thấp là (Phép lọc thông thấp được ứng dụng chủ yếu là)

Làm sắc nét ảnh.                            Khôi phục ảnh

Không có đáp án đúng.                  Lọc nhiễu

235.Ứng dụng nào sau đây trong việc nâng cao chất lượng ảnh không phải là toán tử điểm?

Tăng độ tương phản

Biến đổi âm bản

Tách nhiễu, phân ngưỡng

làm mượt ảnh

236.Việc nâng cao chất lượng ảnh trong xử lý ảnh số nhằm mục đích gì?

Ảnh đầu ra thích hợp cho việc xử lý thông tin

Làm đẹp ảnh

Làm mượt ảnh, giảm nhiễu

Tăng độ tương phản, sắc nét

237.Việc tìm ngưỡng trong thuật toán tách ngưỡng toàn cục cần:

Một làn duy nhất trước khi thuật toán bắt đâu.

Không có đáp án đúng.

Chọn dựa vào phân tích biểu diễn histogram của ảnh.

Thực hiện qua một số lần lặp.

238.Việc xác định một điểm có thuộc về một vùng ảnh hay không có thể thực hiện dựa vào các giá trị

Tổng sai khác về màu sắc và khoảng cách

Trung bình hoặc phương sai của màu sắc

Khoảng cách từ điểm đó tới các điểm trong vùng đang xét

Độ sai biệt về màu sắc

239.Với mỗi phép lọc, có ba bộ lọc tần số phổ biến có thể sử dụng là :

Butterworth, Gaussian và Median

Ideal, Butterworth và Gaussian

Ideal, Gaussian và Median

Ideal, Butterworth và Median

240.Xử lý ảnh chuyên nghiên cứu về:

Biến đổi và cải thiện thông tin ảnh

Chuyên nghiên cứu lưu trữ ảnh

Tất cả đều đúng

Chuyên nghiên cứu số hóa ảnh

241.Ý nghĩa của bộ lọc trung bình:

Loại bỏ những pixel biến đổi lớn so với lân cận

Tát cả đều đúng

Tất cả đều sai

Làm mờ vùng nhiễu

242.Ý nghĩa của histogram:

Đối với bức ảnh sáng thì histogram tập trung vào phía phải của lược đồ

Tất cả đều đúng

Đối với bức ảnh tối thì histogram tập trung vào phía trái của lược đồ

Đối với ảnh có độ tương phản thấp thì đỉnh và phần histogram chính tập trung vào một vùng hẹp trên histogram

243.Ý nghĩa của kỹ thuật bó cụm:

Nhằm giảm bớt độ tối của ảnh

Nhằm giảm bớt độ sáng của ảnh

Nhằm giảm bớt số bước tính toán trong quá trình xử lý

Nhằm giảm bớt số mức xám của ảnh bằng cách nhóm lại số mức xám gần nhau thành 1 nhóm

244.Điểm ảnh (Pixel) là gì?

Là một phần tử của ảnh số tại tọa độ (x,y) với độ xám hoặc màu nhất định trong ảnh raster (ảnh bitmap)

1	2	3

245.Trong thu nhận ảnh giai đoạn lấy mẫu là

Cả A và B đều đúng

Biến đổi năng lượng quang học thành năng lượng điện

Tổng hợp năng lượng điện thành ảnh

Không có đáp án đúng

246.Có mấy phương pháp biểu diễn ảnh thường dùng

3 phương pháp: Run length code, Chain code, Quad-Tree Code

2.                                1.                          Không có

247.Bộ lọc song phương (Bilateral Filter) có tác dụng gì lên ảnh?

Lọc nhiễu và giữ được chi tiết sắc nét của ảnh HOẶC làm mịn ảnh mà vẫn bảo quản được các cạnh sắc nét lên ảnh

3	1	2

248.Một ảnh nhị phân có độ phân giải 800x600 sẽ có độ lớn tương ứng là

58.6 KB	58.6 Kb	58.7 KB      58.5 KB

249.Độ sâu màu của ảnh màu là (Không có 24 thì to nhất)

16777216	24	16	256

250.Độ sâu màu của ảnh xám là

256	16777216	2	8

251.Độ sâu màu của ảnh nhị phân là

2	1	8	256

252.Trong phép co/dãn/giãn ảnh, phép toán sử dụng

co AND/ dãn OR

Co OR/dãn AND

Co OR/dãn XOR

Co OR/dãn NOT

253.Phát biểu nào sau đây về Histogram là sai

Histogram là biểu đồ thể hiện tần suất dạng tròn

1.                                2.                                3

254.Cho ảnh với mẫu nhân chập T như sau khi đó kết quả nhân chập cho vùng xanh đậm có giá trị bằng (Gợi ý : Nhân từng mức xám của ảnh tương ứng với nhân, sau đó cộng hết lại)

1.                     3.                     5

255.Cho ảnh I có vùng giá trị như trên ảnh

Trung vị của vùng ảnh này là

(Gợi ý: Sắp xếp các mức xám theo thứ tự tăng hoặc giảm dần, sau đó lấy giá trị nằm chính giữa)

0.                      3.                    1.                      2

256.Hình ảnh sau là một bộ lọc

Thông cao Ideal

Thông thấp Gaussian

Thông thấp Butterworth

Thông thấp Ideal

257.Trong các mẫu nhân chập sau đâu là mẫu nhân chập của kỹ thuật PREWITT

| A) | ​. |
| --- | --- |
| B) | ​. |
| C) | ​. |
| D) | ​. |

258.Trong các mẫu nhân chập sau đâu là mẫu nhân chập của kỹ thuật GRADIENT

| A) | ​. |
| --- | --- |
| B) | ​. |
| C) | ​. |
| D) | ​. |

259.Đây là tín hiệu gốc và tín hiệu lọc

Thông giải

Thông chặn

Thông thấp

Thông cao

260.Trong các mẫu nhân chập sau đâu là mẫu nhân chập của kỹ thuật LAPLACE

| A) | ​. |
| --- | --- |
| B) | ​. |
| C) | ​. |
| D) | ​. |

261.Trong quá trình phát hiện biên sau thì làm nổi biên có vai trò gì

Làm mịn các vùng biên

Làm nổi các biên của ảnh

Làm nổi các trơn vùng biên

Làm nổi các vùng biên

262. Cho ảnh số và ảnh sau biến đổi : Phép biến đổi trên có thể là

Tách ngưỡng

Biến đổi Power-law

Biến đổi logarit

Tăng tương phản

263.Trong các mẫu nhân chập sau đâu là mẫu nhân chập của kỹ thuật SOBEL

| A) | ​. |
| --- | --- |
| B) | ​. |
| C) | ​. |
| D) | ​. |

264.Giả sử ảnh I có giá trị

Lọc trung bình với cửa sổ lọc kích thước 3x3 thì giá trị lọc sẽ là

| A) | 6.1 ... 7.2 5.8 ... 6.4 |
| --- | --- |
| B) | 55 ... 65 52...58 |
| C) | 31 ... 1 5 ... 5 |

265.Hình ảnh sau là một bộ lọc

Thông cao Ideal

Thông thấp Gaussian

Thông thấp Ideal

Thông thấp Butterworth

266.Hình ảnh sau là một bộ lọc

Thông thấp Butterworth

Thông thấp Ideal

Thông cao Gaussian

Thông cao Ideal

267.Trong quá trình phát hiện biên sau thì lọc nhiễu có vai trò gì

Do ảnh khi thu nhận thường có nhiều biên phụ vì vậy cần xóa bỏ để làm nổi bật vùng biên

Lọc nhiễu là quá trình biến đổi cấp xám cho ảnh

Do ảnh khi thu nhận thường không mịn vùng ảnh, vì vậy cần làm trơn vùng ảnh

Lọc nhiễu là quá trình lượng tử hóa vùng ảnh

268.Hình ảnh sau là một bộ lọc

Thông thấp Butterworth

Thông thấp Gaussian

Thông thấp Ideal

Thông cao Ideal

269.Đây là tín hiệu gốc và tín hiệu lọc

Thông giải

Thông chặn

Thông cao

Thông thấp

270.Mẫu tích chập sau đây là

Là xấp xỉ đạo hàm bậc hai trong tín hiệu rời rạc điểm ảnh

Là xấp xỉ đạo hàm bậc một trong tín hiệu rời rạc điểm ảnh

271.Hình ảnh sau là một bộ lọc

Thông thấp Butterworth

Thông cao Ideal

Thông thấp Gaussian

Thông thấp Ideal

272.Tìm output của phép lọc trung vị đối với input là giá trị tại hàng thứ ba, cột thứ ba của ảnh số

2.                    3.                   6.                     4

273.Cho ảnh số và ảnh biến đổi sau đây :

Cho biết phép biến đổi trên

Tách ngưỡng

Logarithm

Âm bản

Tương phản

274.Đây là tín hiệu gốc và tín hiệu lọc

Thông thấp

Thông giải

Thông cao

Thông chặn

275.Hình ảnh sau là một bộ lọc

Thông thấp Butterworth

Thông cao Butterworth

Thông cao Ideal

Thông thấp Ideal

276.Đây là tín hiệu gốc và tín hiệu lọc

Thông cao

Thông chặn

Thông giải

Thông thấp

277.Cho ảnh gốc sau đây. Hãy cho biết đâu là kết quả của phép OPEN ảnh

| A) | ​. |
| --- | --- |
| B) | ​. |
| C) | ​. |
| D) | ​. |

278.Giả sử ảnh I có giá trị :

Lọc trung vị với cửa sổ lọc kích thước 3x3 thì giá trị lọc sẽ là:

4 5 ; 2 4.                                           31 1 ; 5 5

4 5 ; 5 4.                                           4 5 ; 4 2

279.Cho ảnh gốc sau đây? Hãy cho biết đâu là kết quả của phép CLOSE ảnh

| A) | ​. |
| --- | --- |
| B) | ​. |
| C) | ​. |
| D) | ​. |

280.Cho ảnh gốc sau đây? Hãy cho biết đâu là kết quả của phép giãn ảnh

| A) | ​. |
| --- | --- |
| B) | ​. |
| C) | ​. |
| D) | ​. |

281.Trong các hình sau đâu là ví dụ minh họa cho biểu diễn ảnh bằng mã Chain Code

282.Trong các hình sau đâu là ví dụ minh họa cho biểu diễn ảnh bằng mã Quad-Tree Code

283. Trong các hình sau đâu là ví dụ minh họa cho biểu diễn ảnh bằng mã Run Length Code

284.Cho ảnh I có giá trị

Hỏi giá trị trung bình với cửa sổ lọc 3x3 bằng bao nhiêu

48.7.                                69

49.                                   48

285.Giả sử ảnh I có giá trị

Khi đó áp dụng nhân chập với

Đán án :

286.Cho ảnh I có giá trị như sau:

Khi nhân chập với mẫu Hy

Kết quả nhận đc là

Đáp án:

287.Cho ảnh I có giá trị như sau: Khi nhân chập với mẫu Hx và Hy

Kết quả nhận đc là Đáp án:

288.Cho ảnh I có giá trị như sau: Khi nhân chập với mẫu Hx

Kết quả nhận được là

Đáp án:

289. Lọc dải thông là phép lọc :

Chỉ giữ lại các tín hiệu nằm trong một miền tần số xác định

Chỉ loại bỏ các tần số nằm trong một miền tần số xác định

Chỉ giữ lại các tín hiệu có tần số cao

Chỉ giữ lại các tín hiệu có tần số thấp

290.Để làm mờ ảnh, có thể sử dụng phép lọc ảnh nào:

Lọc song phương

Lọc Gaussian

Lọc thông cao

Lọc trung vị

292.Lọc chặn dải thông là phương pháp hiệu quả để:

Khôi phục các ảnh bị nhiễu xung

Loại bỏ nhiễu muối tiêu

Làm ảnh sắc nét hơn

Khôi phục các ảnh bị nhiễu định kỳ

293.Histogram của một ảnh xám là một vector có số chiều là:

128		255		256		127

295.Một lân cận (neighborhood) của một điểm ảnh là:

Hình chữ nhật nhỏ nhất chứa điểm ảnh đó

Vùng ảnh chứa điểm ảnh đó

Đối tượng trong ảnh chứa điểm ảnh đó

Các điểm ảnh xung quanh điểm ảnh đó

297.Phát biểu nào sau đây về Histogram là sai?

Trục hoành biểu diễn dải xám

Được biểu diễn dưới dạng biểu đồ cột, miêu tả số lượng điểm ảnh có trong ảnh

Trục tung biểu diễn số lượng điểm ảnh

Được biểu diễn dưới dạng biểu đồ cột, miêu tả số lượng điểm ảnh có cùng một mức xám

298.Thực hiện co ảnh trên vùng ảnh nhị phân có kích thước 7x7 sau:
0 1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0
và phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau
0 1 0
1 1 1
0 1 0
Các điểm ảnh tại tọa độ (1,1), (1,2), (2,1), (2,2) có giá trị là bao nhiêu?

0, 1, 1, 0

0, 0, 0, 1

1, 0, 1, 0

0, 0, 1, 1

299.Thực hiện phép co ảnh cho vùng ảnh nhị phân kích thước 4x4 với X={(1,1), (1,2), (2,1),(2,2)} và phần tử cấu trúc S={(0,0),(1,0),(1,1)}, tâm tại vị trí (0,0). Các điểm ảnh tại tọa độ (1,1), (1,2), (2,1), (2,2) có giá trị mức xám lần lượt là bao nhiêu?

1, 0, 0, 1

0, 0, 0, 1

0, 0, 0, 0

1, 0, 0, 0

300.Thực hiện phép đóng ảnh cho vùng ảnh có kích thước 7x7 sau
0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
và phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau
0 1 0
1 1 1
0 1 0
Các điểm ảnh tại tọa độ (2,3), (3,4), (4,5), (5,6) có giá trị là bao nhiêu?

1, 0, 0, 1

0, 1, 0, 0

0, 1, 0, 1

1, 1, 1, 0

301.Thực hiện phép đóng ảnh cho vùng ảnh có kích thước 7x7 sau
0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
và phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau
0 1 0
1 1 1
0 1 0
Các điểm ảnh tại tọa độ (5,2), (5,3), (5,4), (5,5) có giá trị là bao nhiêu?

0, 1, 0, 0

0, 0, 0, 0

1, 1, 0 ,1

1, 0, 0, 0

302.Thực hiện phép giãn ảnh cho vùng ảnh nhị phân kích thước 3x4 với X={(1,1), (1,2)} và phần tử cấu trúc kích thước 2x2 với S={(0,0), (1,0), (1,1)} , tâm tại vị trí (1,0). Các điểm ảnh tại tọa độ (2,0), (2,1), (2,2), (2,3) có giá trị mức xám lần lượt là bao nhiêu?

0, 1, 0, 1

0, 1, 0, 0

0, 0, 0, 0

0, 0, 0, 1

303.Thực hiện phép giãn ảnh cho vùng ảnh nhị phân kích thước 3x4 với X={(1,1), (1,2)} và phần tử cấu trúc kích thước 2x2 với S={(0,0), (1,0), (1,1)} , tâm tại vị trí (1,0). Các điểm ảnh tại tọa độ (1,0), (1,1), (1,2), (1,3) có giá trị mức xám lần lượt là bao nhiêu?

0, 0, 0, 0

0, 1, 0, 0

0, 1, 1, 1

0, 1, 0, 1

305.Thực hiên xử lý cân bằng Histogram trên dải xám [0..9] cho vùng ảnh sau:
5 3 3 2
4 2 4 3
5 3 5 8
2 4 5 4
Sau khi xử lý số điểm ảnh có giá trị là 8 là bao nhiêu?

8.                    1.                      4.                    6

306.Thực hiên xử lý cân bằng Histogram trên dải xám [0..7] cho vùng ảnh sau:
2 3 3 2
4 2 4 3
3 2 3 5
2 4 2 4
Sau khi xử lý số điểm ảnh có giá trị là 3 là bao nhiêu?

9.                    12.                      6.                   5

307.Làm mượt vùng ảnh:
2 3 5 3
5 9 3 4
9 1 2 9
3 3 12 8
với mặt nạ có các trọng số như sau:
1 1 1
1 8 1
1 1 1
Các điểm ảnh (0,0), (0,1), (0,2), (0,3) có giá trị là bao nhiêu?

2, 4, 4, 2

2, 3, 4, 2

2, 3, 5, 2

2, 3, 4, 3

308.Làm sắc nét vùng ảnh
2 3 5 5
5 5 3 8
9 3 2 5
3 6 3 9
với mặt nạ có trọng số như sau:
1 1 1
1 -8 1
1 1 1
giá trị điểm ảnh tại vị trí (0,0), (1,0), (2,0) (3,0) là bao nhiêu?

5, 23, 59, 9

5, 22, 59, 9

5, 23, 60, 9

5, 23, 59, 10

311.Trong phép giãn ảnh, nếu tâm của phần tử cấu trúc ta chọn lệch về phía bên trái thì vùng ảnh được giãn sẽ như thế nào?

Giãn về phía bên trên

Giãn về phía bên dưới

Giãn về phía tâm của phần tử cấu trúc

Giãn về phía bên phải (Ko thì trái)

312.Ảnh xám là

Ảnh nhị phân đặc biệt

Ảnh màu đặc biệt với mỗi điểm ảnh có độ sâu màu 16 bit

Ảnh có một kênh màu với mỗi điểm có cường độ sáng có miền giá trị từ 0 với 255

Ảnh có giá trị cường độ sáng của mỗi điểm ảnh nằm từ 0 tới 8

314.Kỹ thuật phát hiện biên la bàn sử dụng mấy mẫu nhân chập

4		6		2		8

315.Tăng cường độ tương phản có ý nghĩa gì

Làm sáng các vùng ảnh

Làm nổi rõ các chi tiết của ảnh

Làm giảm độ sắc nét

316.Cho vùng ảnh:
1 8 6 6
6 3 11 8
8 8 9 10
9 10 10 7
thực hiện lọc trung vị với bộ lọc
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Giá trị của các điểm ảnh (0,0), (0,1), (0,2), (0,3) là bao nhiêu?

3, 6, 6, 6

3, 6, 6, 3

3, 6, 3, 6

3, 3, 6, 6

317.Thực hiện phép mở ảnh cho vùng ảnh có kích thước 7x7 sau
0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
và phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau
0 1 0
1 1 1
0 1 0
Các điểm ảnh tại tọa độ (1,4), (1,5), (2,4), (2,5) có giá trị là bao nhiêu?

0, 1, 0, 1

0, 0, 1, 1

0, 0, 1, 0

0, 1, 0, 0

318.Thực hiện phép mở ảnh cho vùng ảnh có kích thước 7x7 sau
0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
và phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau
0 1 0
1 1 1
0 1 0
Các điểm ảnh tại tọa độ (2,1), (2,2), (3,1), (3,2) có giá trị là bao nhiêu?

1, 0, 1, 1

1, 1, 1, 1

0, 1, 0, 1

0, 1, 1, 1

319.Cho bảng tần suất xuất hiện các ký tự như sau A(15), B(7) C(6), D(6), E(5), nếu sử dụng phương pháp mã hóa Huffman thì cần bao nhiêu bit để biểu diễn ký tự B sau khi nén

35		28		21		14

320.Cho bảng tần suất xuất hiện các ký tự như sau A(15), B(7) C(6), D(6), E(5), nếu sử dụng phương pháp mã hóa Huffman thì tỷ số nén là bao nhiêu nếu sử dụng 1 byte để biểu diễn 1 ký tự trước khi mã hóa?

0.28		0.32		0.22		0.18

321.Cho vùng ảnh số:
0 0 7 12 0
7 80 75 165 240
8 50 70 85 245
6 80 70 150 0
0 9 6 0 0
Sau khi thực hiện tăng độ tương phải với r1=60, s1=20, r2=190, s2=220 và số mức xám cực đại L = 256.
Giá trị điểm ảnh tại vị trí (3,3) là bao nhiêu?

Select one:

182		35		249		158

323.Cho vùng ảnh số:
0 0 7 12 0
7 80 75 165 240
8 50 70 85 245
6 80 70 150 0
0 9 6 0 0
Sau khi thực hiện tăng độ tương phải với r1=60, s1=20, r2=190, s2=220 và số mức xám cực đại L = 256.
Giá trị điểm ảnh tại vị trí (2,4) là bao nhiêu?

249		247		182		158

324.Thực hiện phép tìm biên của vùng ảnh có kích thước 7x7 sau:
0 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0
với phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau
0 1 0
1 1 1
0 1 0
tại các điểm ảnh (0,0), (1,0), (2,0), (3,0) có giá trị là bao nhiêu?

0, 0, 0, 0

1, 1, 1, 1

0, 1, 1, 1

0, 0, 1, 1

325.Thực hiện phép tìm biên của vùng ảnh có kích thước 7x7 sau:
0 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0
với phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau
0 1 0
1 1 1
0 1 0
tại các điểm ảnh (4,2), (4,3), (4,4), (4,5) có giá trị là bao nhiêu? (Trường lol VMU said: not 0,0,0,0)

0, 1, 1, 1

0, 0, 0, 0

0, 0, 0, 1

0, 0, 1, 1

327.Làm mượt vùng ảnh:
2 3 5 3
5 9 3 4
9 1 2 9
3 3 12 8
với mặt nạ có các trọng số như sau:
1 1 1
1 8 1
1 1 1
Các điểm ảnh (0,0), (1,1), (2,2), (3,3) có giá trị là bao nhiêu?

2, 6, 5, 4

6, 2, 4, 5

2, 5, 6, 3

2, 6, 4, 5

328.Cho bảng tần suất xuất hiện các ký tự như sau A(15), B(7) C(6), D(6), E(5), ký tự E được mã hóa với từ mã nào sau đây đối với phương pháp Shannon-Fano.

111		101		110		001

329.Cho bảng tần suất xuất hiện các ký tự như sau A(15), B(7) C(6), D(6), E(5), sau khi mã hóa, tỷ số nén đối với phương pháp Shannon-Fano

0.34		0.27		0.29		0.25

330.Cho dữ liệu sau: 9A7B5C2DEFE2D5C7B9A (Chữ số thể hiện số ký tự có trong chuỗi)
Tính tỷ số nén nếu mỗi ký hiệu sẽ được biểu diễn bởi 8 bit trong trường hợp không nén, và các loạt dài có độ dài <256 (Làm tròn tới 2 số thập phân)

0.58		0.59		0.60		0.57

331.Cho dữ liệu sau: 9A7B5C2DEFE2D5C7B9A (Chữ số thể hiện số ký tự có trong chuỗi)
Số bít được sử dụng để biểu diễn 1 ký tự A là bao nhiêu nếu trước khi nén sử dụng 1 byte để biểu diễn 1 ký tự?

6 bit		4 bit		8 bit	           2 bit